广州市急救医疗指挥中心2024年度采购

个人防护装备项目需求

- 一、项目名称

广州市急救医疗指挥中心2024年度采购个人防护装备项目。

- 二、项目采购最高限价：人民币￥691000.00元。

- 三、项目采购内容

（一）防颗粒物活性炭口罩：3000个;

（二）双滤盒型半面罩：1200个；

（三）滤毒盒（滤毒元件）：1200套；

（四）防护目镜：1000副。

- 项目采购参数

| 序号 | 采购设备名称 | 具体参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防颗粒物活性炭口罩 | - 1.获得中国LA认证； - ▲2.满足GB 2626-2019《呼吸防护产品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》技术要求，产品类型为：随弃式面罩无呼气阀KN95。提交2年以内的CMA CNAS认可实验室提供的产品检测合格报告；报告必须含有技术指标部分，证明投标产品的颗粒物过滤效率≥95%，且泄漏性技术要求符合标准。 - ▲3.提供NIOSH N95的认证证书和完整的技术检测报告。 - 4.头带式编织带，可调节松紧。 - 5.可塑性好的金属鼻夹，更容易调节。 - ▲6. 有减除有机蒸汽异味的活性炭层。 - ▲7.有效期不低于5年，到货后的有效使用年限≥4.5年。 - 8.交货期：合同签订后40天内。 ▲9.提供有效期内的生产商授权书。 | 3000 | 个 |
| 2 | 双滤盒型半面罩 | - 1.获得中国LA和美国NIOSH认证； - ▲2.满足GB 2890-2022 《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》技术要求，出具2年内合格的产品检测合格报告； - 3.外观：面部硅胶密封材料，耐高温性好，不易变形；双罐式面罩，卡口式装配设计，可与梯型过滤元件配合使用；三节松紧调节头架，可至最舒适的佩戴位置；面罩易损部件（头带、呼/吸气阀）可更换且易于更换； - 4.面罩呼气阀：有呼气阀盖，呼气阀动作性良好，符合呼气阀气密性要求：呼气阀减压到-1180Pa时，呼气阀恢复到常压的时间应>30S； - 5.面罩泄漏率应<0.4%； - 6.面罩吸气阻力应<=20Pa（测试流量：30L/min）； - 7.面罩呼气阻力应<=160Pa - 8.标识：有LA标识且有产品使用说明书； - 9.有效期不低于5年，到货后有效使用年限不低于4.5年。 - 10.交货期：签订合同后40天内。 ▲11.有效期内的生产商授权书。 | 1200 | 个 |
|  | 滤毒盒（滤毒元件） | - 1.获得中国LA认证或美国NIOSH认证； - ▲2.提供所投标的气体滤料元件与所投标的双滤盒型半面罩作为一套防护装置，已获得NIOSH认证的证明文件。 - ▲3.滤盒满足GB2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》技术要求，通过A1B1E1K1等级检测且合格。 - ▲4. 提供生产商盖章的产品技术说明书，列明可抵御的气体种类和适用的行业。可防护的气体不得少于：有机蒸气、氯气、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺、甲醛。 - 5.外观：梯型双滤盒，能与上述双滤盒型半面罩搭配使用； - 6.颗粒物过滤棉，应同时满足GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》技术要求，具备产品检测合格报告。 - 7.套装有效期不低于5年，到货后有效使用年限4.5年 - 8.交货期：签订合同后40天内。 - ▲9.有效期内的生产商授权书。 ▲10.交货时配套密封袋，用于收纳过滤元件。且配套快速组装说明书。 | 1200 | 套 |
|  | 防护目镜 | - ▲1.产品符合GB32166.1-2016《个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具第1部分：要求》，以下各性能均合格：头带、镜片尺寸、液滴防护性能、防护高速粒子冲击、强度、耐热、阻燃以及各类光学性能。 - 2.间接通风口设计，有效减少粉尘进入和液体飞溅； - ▲3.镜片有效阻隔99.9%UV；提供检测报告。 - 4.头带长度可调节； - ▲5.聚碳酸酯镜片，镜片内外均有防雾涂层；产品符合EN166:2001《个人用眼护具技术要求》具有防雾功能。 - 6.有效期不低于5年，到货后有效使用年限大于等于4.5年。 - 7.交货期：合同签订后40天内。 - ▲8.有效期内的生产商授权书。 9. 配套防雾喷雾，每箱防护目镜配10瓶防雾喷雾。 | 1000 | 副 |

- 五、项目交付要求

- 自双方签订合同之日起40日历天内，将货物交到采购人指定地点。

- 六、项目交付验收及违约责任

- （一）交付验收要求

1.验收标准：货物经过检验，包括：品名、规格、数量、外观质量、货物包装以及票据；双方认可后，由采购人在5个工作日内向投标人签发《验收报告》。

- 2.采购的物资提供相应的质检报告书，如果为进口产品，应提供进口通关单复印件，保证各文件的真实、完整。

- （二）违约责任

1.如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。

2.中标人所交物资的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额百分之五的违约金；造成严重后果的，根据规定，由主管部门对中标人进行处罚。

- 七、售后要求

- （一）提供售后服务，2小时内响应，48小时维修到位（不可抗力情况除外）。

- （二）若投标人提供的产品在使用过程中发现任何质量问题，投标人应在1个工作日内为采购人更换产品，而且投标人应承担由此发生的一切费用和相应的违约责任。